# Comparativa: IPv4 vs IPv6

Protocolo IP — Material de estudio para bachillerato

| Característica | IPv4 | IPv6 |
| --- | --- | --- |
| Longitud | 32 bits (4 bytes) | 128 bits (16 bytes) |
| Notación | Decimal con puntos: 192.168.1.1 | Hexadecimal con dos puntos: 2001:db8::1 |
| Cantidad total | ~4.300 millones de direcciones | 340 sextillones (3,4 × 10³⁸) |
| Clases | A, B, C, D (multicast), E (reservada) | Sin clases — prefijos CIDR |
| Privadas | 10.x, 172.16–31.x, 192.168.x | fc00::/7 (Unique Local Address) |
| Loopback | 127.0.0.1 | ::1 |
| Link-local | 169.254.0.0/16 | fe80::/10 |
| Multicast | 224.0.0.0/4 (Clase D) | ff00::/8 |
| Broadcast | Sí (ej. 192.168.1.255) | No — reemplazado por multicast |
| Configuración | Manual o DHCP | Autoconfiguración (SLAAC) o DHCPv6 |
| Cabecera | Variable (20–60 bytes) | Fija (40 bytes) — más eficiente |
| Fragmen­tación | Router o host pueden fragmentar | Solo el host origen |
| Seguridad | IPSec opcional | IPSec integrado nativamente |
| NAT | Necesario (direcciones escasas) | Innecesario — cada dispositivo tiene IP pública |
| Estado actual | Ampliamente usado (agotado en registros) | En crecimiento — ~40% del tráfico global |

Notas importantes

•  NAT (Network Address Translation): técnica que permite a muchos dispositivos compartir una sola IP pública. Muy usada con IPv4.

•  SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration): mecanismo de IPv6 donde un dispositivo genera su propia IP a partir del prefijo de red y su dirección MAC.

•  CIDR (Classless Inter-Domain Routing): sistema de notación IP/prefijo (ej. 192.168.1.0/24) que reemplaza el sistema de clases.

•  TTL (Time To Live): campo en IPv4 que indica cuántos saltos puede dar el paquete antes de ser descartado. En IPv6 se llama Hop Limit.